3 系统模型与问题表述

本文研究集中式在线多 DNN 边缘推理调度。推理请求经无线链路到达边缘入口后，按照 DNN 类型进入独立队列。调度器持续观察已经到达的请求、设备占用状态和已完成批次的运行反馈，并在每个事件时刻选择等待，或将某类请求组成 batch 后派发至一台执行设备。本章按照请求在系统中的处理过程展开：首先给出系统对象与请求模型，随后描述到达和排队过程，再建立联合调度、批处理执行及并发干扰模型，最后定义请求级性能指标并形成在线优化问题。具体算法结构和训练方式将在下一章说明。

3.1 系统架构与请求模型

设 ℳ={1,…,M} 为系统承载的 DNN 服务集合。设 D={1,…,D} 为边缘执行设备集合。设备可以具有不同的计算能力、并发容量和能耗特征。系统为每类 DNN 维护一条集中式 FIFO 队列，并允许同一设备上存在多个并发 batch。设备 d 的并发容量记为 Cd。模型 m 在设备 d 上支持的 batch size 集合记为 ℬm,d。

第 i 个推理请求表示为

|  | ϱi=(gi,mi,Si,δmi) | (1) |
| --- | --- | --- |

式 (1) 中，ϱi 表示请求 i。gi 表示该请求在客户端的生成时刻。mi 表示该请求所需的 DNN 类型。Si 表示以 bit 计量的输入数据大小。δmi 表示该 DNN 类型对应的请求级相对 deadline。每个请求仅对应一种 DNN 服务，请求本身不可拆分。一个 batch 只包含同一 DNN 类型的请求。请求一旦派发便不再迁移或抢占。

由客户端生成时刻和模型级相对 deadline，可得到该请求的绝对截止时刻

|  | τi=gi+δmi | (2) |
| --- | --- | --- |

式 (2) 中，τi 表示请求必须完成的最晚时刻。

表 3.1 系统对象、请求属性与边缘执行参数

| 符号 | 定义 |
| --- | --- |
| ℳ | 在线边缘推理系统提供的 DNN 服务类型集合 |
| D | 接收卸载任务并执行 DNN 推理的边缘计算节点（EC）集合 |
| ℬm,d | EC d 执行模型 m 的推理任务时可采用的 batch size 集合 |
| Cd | EC d 可同时执行的 batch 数量上限 |
| gi | 推理任务 i 在终端设备上的生成时刻 |
| mi | 推理任务 i 所请求的 DNN 服务类型 |
| Si | 推理任务 i 的输入数据量（bit） |
| δm | 模型 m 的任务从生成至完成所允许的相对 deadline |
| Bitran | 任务 i 从终端传输至边缘入口时获得的无线信道带宽 |
| Pitx | 任务 i 所在终端的无线发射功率 |
| hi | 任务 i 所在终端到边缘入口的无线信道功率增益 |
| σi2 | 任务 i 无线链路接收端的噪声功率 |
| λm(t) | 时刻 t 模型 m 的推理任务到达率 |
| 𝒫m,d,b | 模型 m、EC d 与 batch size b 组合的基准服务特性三元组 |
| Tm,d,bbase | 无其他 batch 共置时，EC d 以 batch size b 执行模型 m 的基准执行时延 |
| Em,d,bbase | 无其他 batch 共置时，EC d 以 batch size b 执行模型 m 的单位请求基准能耗 |
| μm,d,bbase | 无其他 batch 共置时，EC d 以 batch size b 执行模型 m 的基准服务率 |
| Tjcmp | batch j 在 EC 上受到运行时共置干扰后的实际计算时延 |
| um,d(b) | 模型 m 的任务以 batch size b 在 EC d 上执行时的归一化资源需求 |
| χm,m′ | 模型 m 与模型 m′ 的 batch 在同一 EC 上共置执行时的干扰系数 |
| ηI | EC 共置执行资源竞争的总体强度系数 |
| ξ(t) | 时刻 t EC 上不可直接观测的后台资源竞争强度 |
| Γmax | EC 并发执行导致的计算减速倍数上限 |
| ηE | EC 资源竞争对批次计算能耗的影响系数 |
| εm | 模型 m 的推理任务所允许的长期 SLA 违约率上限 |
| Emax | 系统允许的单位完成请求平均计算能耗上限 |

表 3.1 汇总了系统对象、请求属性、无线链路参数以及 EC 执行参数。其中，任务属性在终端生成请求时确定；无线参数决定任务传输至边缘入口所需的时间；基准服务特性、EC 容量和资源竞争参数共同描述任务组批并卸载至边缘节点后的执行过程。队列状态、请求完成时延、SLA 违约率和尾部时延由这些参数及在线调度决策共同演化得到。

3.2 请求到达与队列演化

为了在统一形式下表示平稳负载、负载切换和 DNN 请求比例漂移，本文将不同模型的请求到达描述为时变标记泊松过程。模型 m 在区间 [t1,t2) 内的到达数满足

|  | Am(t1,t2)~Poissont1t2λm(u)du | (3) |
| --- | --- | --- |

式 (3) 中，Am(t1,t2) 表示模型 m 在该区间内实际到达的请求数量。λm(u) 表示时刻 u 的瞬时到达率。当该到达率保持不变时，式 (3) 对应平稳泊松负载；当其分段变化时，可描述总体负载切换或不同 DNN 请求比例随时间变化。调度器只能观察已经发生的到达事件，不能读取真实到达率或未来请求。

到达边缘入口的请求按 DNN 类型进入 FIFO 队列。时刻 t 的模型 m 队列写为

|  | Qm(t)=(im,1(t),…,im,qm(t)(t)) | (4) |
| --- | --- | --- |

式 (4) 中，Qm(t) 表示模型 m 的等待队列。qm(t) 表示队列长度。im,h(t) 表示队列中第 h 个请求。队首请求为 im,1(t)。请求 i 在时刻 t 的剩余时间裕量为 si(t)=τi−t；该值越小，请求越紧迫。

3.3 在线联合调度与批处理执行

系统在事件时刻 tkk≥0 作出决策。事件由请求到达、batch 完成或等待边界触发。将第 k 次联合调度动作记为 ak。该动作要么选择 WAIT 并将系统推进至下一个事件，要么联合确定模型队列 m、边缘计算设备 d 和 batch size b。为显式描述请求组批及其卸载过程，对任意 m∈ℳ、d∈D 和 b∈ℬm,d，定义二元联合组批卸载变量。其中，I[·] 表示示性函数：括号内条件成立时取 1，否则取 0

|  | xm,d,bk=Iak=(m,d,b) | (5) |
| --- | --- | --- |

式 (5) 中，xm,d,bk=1 表示调度器在时刻 tk 按照 FIFO 顺序从 Qm(tk) 的队首取出 b 个同类请求，将其组成一个不可拆分的 batch，并将该 batch 整体卸载至边缘计算设备 d 执行；xm,d,bk=0 表示未选择该联合动作。相应地，WAIT 决策变量定义为

|  | yk=IakWAIT | (6) |
| --- | --- | --- |

式 (6) 中，yk=1 表示当前事件不形成或卸载新的 batch，yk=0 表示调度器执行一个组批卸载动作。每个事件时刻只能卸载一个 batch 或选择 WAIT，因此满足

|  | yk+m∈ℳd∈Db∈ℬm,dxm,d,bk=1 | (7) |
| --- | --- | --- |

式 (7) 保证每个事件时刻仅执行一个动作，即 WAIT 或唯一的 mdb 组批卸载动作。组批动作还须满足队列数量约束：

|  | d∈Db∈ℬm,dbxm,d,bk≤qm(tk),∀m∈ℳ | (8) |
| --- | --- | --- |

式 (8) 保证决策 k 从模型 m 队列取出的请求数不超过当前队列长度 qm(tk)。令 nd(tk) 表示设备 d 在时刻 tk 正在运行的 batch 数量。

同时，卸载至任一边缘计算设备的新 batch 不得超过该设备的并发执行容量，即

|  | nd(tk)+m∈ℳb∈ℬm,dxm,d,bk≤Cd,∀d∈D | (9) |
| --- | --- | --- |

式 (9) 保证设备 d 已运行与新卸载的 batch 总数不超过并发上限 Cd。结合式 (5) 至式 (9)，物理可行动作集合可紧凑表示为

|  | Aphy(tk)={WAIT}∪(m,d,b) ¦ b∈ℬm,d, qm(tk)≥b, nd(tk)<Cd | (10) |
| --- | --- | --- |

式 (10) 中，条件 qm(tk)≥b 保证队列中存在足够请求；条件 nd(tk)<Cd 保证设备仍有可用执行槽位。调度策略在每个事件仅选择一个动作 ak∈Aphy(tk)。

若 ak=(m,d,b)，调度器按 FIFO 顺序取出队首的 b 个请求并生成 batch j：

|  | Gj={im,1(tk),…,im,b(tk)} | (11) |
| --- | --- | --- |

式 (11) 中，Gj 表示 batch j 包含的请求集合。该 batch 的 DNN 类型、执行设备、实际 batch size 和派发时刻分别记为 mj=m、dj=d、bj=b 和 σj=tk。队列在相邻决策事件之间按照下式演化：

|  | qm(tk+1)=qm(tk)+Am(tk,tk+1)−d∈Db∈ℬm,dbxm,d,bk | (12) |
| --- | --- | --- |

式 (12) 同时刻画新请求进入队列和已组批卸载请求离开队列。其中，最后一项表示决策 k 从模型 m 队列中取出并卸载的请求数量。WAIT 不直接移除请求，因此能够增加后续可用的 batch size，但也会继续消耗队列中请求的时间裕量。

3.4 传输、并发执行、时延与能耗

请求在客户端生成后，首先通过统一无线链路传输至边缘入口。根据香农公式，请求 i 的有效传输速率为

|  | Ritran=Bitranlog21Pitxhiσi2 | (13) |
| --- | --- | --- |

式 (13) 中，Ritran 表示请求 i 的有效传输速率。Bitran 表示分配给该请求的无线信道带宽。Pitx 表示客户端发射功率。hi 表示无线信道功率增益，其中包含路径损耗与小尺度衰落的综合影响。σi2 表示接收端噪声功率。因此，请求 i 的传输时延为

|  | Titran=SiRitran | (14) |
| --- | --- | --- |

式 (14) 中，Titran 表示将请求输入完整传送至边缘入口所需的时间。令 ai 表示请求 i 到达边缘入口的时刻。本文关注终端到邻近边缘入口的无线传输过程，不单独设置传播时延项；分类结果的数据量远小于输入数据，因此结果回传时延也予以忽略。

为描述不同 DNN、执行设备与 batch size 组合的固有服务差异，定义基准服务特性

|  | 𝒫m,d,b=Tm,d,bbaseEm,d,bbaseμm,d,bbase,m∈ℳ, d∈𝒟, b∈ℬm,d. |  |
| --- | --- | --- |

其中，Tm,d,bbase、Em,d,bbase 和 μm,d,bbase 分别表示组合 mdb 的基准执行时延、单位请求基准能耗和基准服务率。它们作为系统已知的基础参数，用于刻画候选派发动作的固有执行属性；具体标定过程与参数设置在实验部分说明。

模型 m 的队首 b 个请求组成 batch 并卸载至边缘计算设备 d 后，由该设备执行相应的 DNN 推理。对已派发的 batch j，其 DNN 类型、执行设备和 batch size 分别记为 mj、dj 和 bj。基准服务特性 𝒫mj,dj,bj 描述该组合在无其他 batch 共置时的固有执行属性。

当设备允许并发执行时，共置 batch 会共享计算和存储资源。设 Jd(t) 为时刻 t 在设备 d 上运行的 batch 集合。令 uj=umj,dj(bj) 表示 batch j 的归一化资源需求。batch j 的瞬时减速因子定义为

|  | Γj(t)=clip1+ηIξ(t)j′∈Jdj(t)⧵{j}χmj,mj′ujuj′,1,Γmax | (15) |
| --- | --- | --- |

式 (15) 中，Γj(t) 表示 batch j 相对于无其他 batch 共置执行时的计算减速倍数。χmj,mj′ 描述模型组合对干扰强度的影响。ηI 控制总体干扰水平。ξ(t) 表示时刻 t 由后台进程、共享缓存和内存带宽竞争等因素引起的运行状态变化。clip(·) 将减速倍数限制在 1Γmax。调度器不能直接获得该竞争强度，只能根据设备状态和已完成 batch 的执行反馈作出判断。

为描述动态共置干扰下的执行过程，预先以 cj 表示 batch j 的完成时刻。

在此基础上，batch j 的实际计算时延由基准执行时延 Tmj,dj,bjbase 与共置干扰引入的附加时延共同组成，即

|  | Tjcmp=Tmj,dj,bjbase+σjcj11Γj(t)dt | (16) |
| --- | --- | --- |

式 (16) 中，第一项 Tmj,dj,bjbase 表示 batch j 在无其他 batch 共置时的基准执行时延；第二项表示运行时资源竞争造成的附加时延。当 Γj(t)=1 时，附加项为零，实际计算时延退化为基准执行时延。

其他 batch 的启动和完成会改变设备上的并发集合，因而一个 batch 的执行速度可能在运行过程中变化。batch j 的完成时刻由累计完成的独占工作量确定：

|  | σjcj1Γj(t)dt=Tmj,dj,bjbase | (17) |
| --- | --- | --- |

式 (17) 通过累计有效计算服务量隐式确定完成时刻 cj。积分左侧表示 batch j 在动态减速条件下累计获得的有效计算服务时间，右侧 Tmj,dj,bjbase 表示完成该 batch 所需的基准执行时间。

由于 Em,d,bbase 表示单位请求基准能耗，batch j 在无其他 batch 共置时的基准计算能耗为

|  | Ejbase=bjEmj,dj,bjbase | (18) |
| --- | --- | --- |

式 (18) 中，Ejbase 为 batch j 的基准计算能耗，Emj,dj,bjbase 为对应组合的单位请求基准能耗。

共置执行还会改变设备利用率及执行功率，因此 batch j 的实际计算能耗建模为

|  | Ej=Ejbase1ηEΓj(σj)−1 | (19) |
| --- | --- | --- |

式 (19) 中，Ej 表示 batch j 在边缘计算设备上的实际计算能耗，ηE 表示并发资源竞争对计算能耗的影响程度。本文仅考虑边缘侧执行 DNN 推理产生的计算能耗，不计客户端通信能耗、设备空闲能耗和基础设施能耗。

令 ȷ(i) 表示包含请求 i 的 batch 索引。请求 i 的排队与组批等待时延定义为

|  | Tiwait=σȷ(i)−ai | (20) |
| --- | --- | --- |

式 (20) 表示请求从到达边缘入口到其所属 batch 被派发之间的排队与组批等待时间。

请求经历无线传输、队列与组批等待以及 batch 计算三个阶段，其端到端完成时延可统一写为

|  | Li=Titran+Tiwait+Tȷ(i)cmp | (21) |
| --- | --- | --- |

式 (21) 中，Titran 表示传输时延，Tiwait 表示排队与组批等待时延，Tȷ(i)cmp 表示请求所属 batch 的实际计算时延。该分解体现了 WAIT、batch size、设备路由和并发干扰如何共同影响请求完成时延。

3.5 服务指标与问题定式化

请求是否满足 SLA 由其端到端时延与模型级 deadline 共同决定。请求级违约变量定义为

|  | vi=1,Li>δmi,0,Li≤δmi. | (22) |
| --- | --- | --- |

式 (22) 中，vi=1 表示请求 i 未在 deadline 内完成，vi=0 表示请求满足 deadline。令 ℛm(T) 表示统计窗口 0T 内完成的模型 m 请求集合。模型级 SLA 违约率定义为

|  | νm(T)=1ℛm(T)i∈ℛm(T)vi | (23) |
| --- | --- | --- |

式 (23) 中，νm(T) 表示模型 m 的请求级违约比例。令 ℛ(T)=m∈ℳℛm(T) 表示窗口内完成的全部请求。对任意候选时延阈值 ℓ，定义

|  | zi(ℓ)=1,Li≤ℓ,0,Li>ℓ. | (24) |
| --- | --- | --- |

式 (24) 中，zi(ℓ) 表示请求 i 的完成时延是否不超过候选阈值 ℓ。窗口内请求完成时延的 99 分位数定义为

|  | P99(T)=infℓ:1ℛ(T)i∈ℛ(T)zi(ℓ)≥0.99 | (25) |
| --- | --- | --- |

式 (25) 中，P99(T) 表示窗口内至少 99% 已完成请求不超过的时延阈值。令 G(T) 表示产生这些完成请求的 batch 集合。单位请求计算能耗定义为

|  | Ereq(T)=j∈G(T)Ejℛ(T) | (26) |
| --- | --- | --- |

式 (26) 中，Ereq(T) 表示每个完成请求平均承担的边缘推理计算能耗。

令 Π 表示可采用的在线调度策略集合，π∈Π 决定各事件时刻的联合调度动作。对任意策略 π，以 𝔼π[·] 表示在该策略所诱导的系统演化下取期望。式 (23) 给出了观察窗口 0T 内模型 m 的请求级 SLA 违约率 νm(T)。为刻画策略的长期 SLA 性能，将其期望违约率的上极限定义为 νmπ=lim supT→∞𝔼π[νm(T)]。

式 (26) 描述了观察窗口内的单位请求平均计算能耗。为在长期运行中约束计算能耗，进一步定义 Eπ=lim supT→∞𝔼π[Ereq(T)]，并以 Eπ≤Emax 约束长期能耗开销。考虑到不同 DNN 的请求规模和 SLA 阈值存在差异，第一级优化以各模型长期违约率相对于允许上限的宏平均值为目标：

|  | 𝒫SLA:minπ∈Π JSLA(π), JSLA(π)=1Mm∈ℳνmπεm. s.t. νmπ≤εm,∀m∈ℳ, Eπ≤Emax, limT→∞𝔼π[qm(T)]T=0,∀m∈ℳ, ak∈𝒜phy(tk),∀k. | (27) |
| --- | --- | --- |

式 (27) 中，JSLA(π) 是各 DNN 长期 SLA 违约率相对于允许上限 εm 的宏平均，数值越小表示整体 SLA 性能越好。四类约束分别限制模型级违约率、单位请求能耗、队列增长和动作物理可行性。

令 JSLA⋆=minπ∈ΠJSLA(π) 表示式 (27) 的最优值。由式 (25) 的窗口 p99 时延 P99(T)，定义长期系统 p99 为 P99π=lim supT→∞𝔼π[P99(T)]，并以最大模型 deadline δmax=maxm∈ℳδm 归一化。在保持第一级最优 SLA 不变的前提下，第二级优化长期 p99 时延：

|  | 𝒫99:minπ∈Π J99(π), J99(π)=P99πδmax. s.t. JSLA(π)=JSLA⋆, νmπ≤εm,∀m∈ℳ, Eπ≤Emax, limT→∞𝔼π[qm(T)]T=0,∀m∈ℳ, ak∈𝒜phy(tk),∀k. | (28) |
| --- | --- | --- |

式 (28) 中，J99(π) 表示经最大模型 deadline 归一化后的长期 p99 时延。约束 JSLA(π)=JSLA⋆ 要求 p99 时延的优化不得降低式 (27) 已达到的 SLA 性能，因此两个子问题共同形成先优化 SLA、再优化 p99时延的分层目标。队列稳定性条件 limT→∞𝔼π[qm(T)]/T=0 表示随着系统运行时间增长，模型 m 的期望队列积压相对于运行时长的增长率趋于零，即请求可以短期排队，但不会长期以线性速度持续堆积。其余约束与式 (27) 保持一致。